«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ СТАНДАРТЫ

«Қазақтелеком» АҚ

өрт қауіпсіздігі қағидалары

АҚ СТ 80429 – 1/038 – 2021

Нұр-Сұлтан қ.

Мазмұны

1 Жалпы ережелер	4

2 Міндеті мен мақсаттары	4

3	Нормативтік сілтемелер	4

4	Терминдер және анықтамалар	5

5	Белгілеулер мен қысқартулар	6

6	Үдеріс қатысушыларының жауапкершілігі аймақтарын анықтау	7

6.1 Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты Сервистік фабриканың жауапты жұмыскерінің функциялары	8

6.2 Қоғам филиалдары басшыларының функциялары	10

6.3 СФ ӨҚЕҚ өрт қауіпсіздігі жөніндегі функциялар	10

7.	Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар	11

8.	Ғимараттар мен құрылыстардың электр қондырғыларын ұстау тәртібі	15

9.	Ғимараттар мен құрылыстардың жылу жүйелерін ұстау тәртібі	17

10.	Желдеткіш жүйелерін ұстау тәртібі	19

11	Қойма үй-жайларындағы өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар	21

12	Тамақтану бөлмелеріндегі өрт қауіпсіздігі талаптары	22

13	Тынығу бөлмесі жабдықталған ғимараттардағы өрт қауіпсіздігінің талаптары	23

14	Көлік объектілерін ұстау тәртібі	24

14.1 Аккумулятор станцияларын ұстау тәртiбi	27

14. 2 Жарылу, өрт қаупі бар және өрт қаупі бар заттар мен материалдарды тасымалдау тәртiбi	28

14.2	ЖЖМ сақтауға қойылатын талаптар	29

15	Отпен жұмыс жүргізу тәртібі	29

16 Оқыту және өртке қарсы нұсқама жүргізу тәртібі	32

17 Өртке қарсы жабдықтарға қойылатын талаптар	32

17.1 Өрт сөндіргіштер	32

17.2 Өрт сөндіру крандары мен жеңдері	34

17.3 Өрт гидранттары	34

17.4 Өрт шкафтары	34

17.5	Автоматты өрт сөндіру және өрт сигнализациясы жүйелері	35

18	Ұнтақты өрт сөндіргішті қолдану тәртібі	35

19 Эвакуациялау жоспарын жасауға қатысты талап	36

1-қосымша	37

Өртке қарсы нұсқаманың үлгі бағдарламасы	37

2-қосымша	1

3-қосымша	4

Су өткізу желісінің су жіберуін тексеру актісі	4

Өрт гидранттарын тексеру актісі	4

4-қосымша	7

5-қосымша	8

Отпен байланысты жұмыстарды жүргізуге рұқсат	8

6-қосымша	9

Алғашқы өрт сөндіру құралдарының нормалары	9

# 1 Жалпы ережелер

1. Осы «Қазақтелеком» АҚ өрт қауіпсіздігі қағидалары» стандарты (бұдан әрі – Стандарт) «Қазақтелеком» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) өрт қауіпсіздігіне қатысты қауіпсіз және бақыланатын жағдайларды қамтамасыз ету мен  өрт туындау тәуекелін азайту үшін өрт қауіпсіздігі шараларына талаптарды белгілейді.

2. Осы Стандартта өндірістік, офистік, қоймажайларда және жөндеу учаскелері аумағында өрт қауіпсіздігі бойынша негізгі ережелер де анықталған.

3. Осы Стандарт қолданысы Қоғамның барлық жұмыскеріне және Қоғам мүдделеріне сай немесе объектілерінде жұмыс істейтін барлық мердігер ұйымға таралады.

# 2 Міндеті мен мақсаттары

4. Стандарттың мақсаты:

- өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі мен қағидаларын белгілейді;

- үдерістің белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

- үдеріс қатысушылары жауапкершілік аймағын анықтауды қамтамасыз етеді;

- үдерісті орындау барысында туындайтын даулы мәселелердің туындауының алдын алады және шешеді;

- қате әрекеттер тәуекелін азайтады;

- жұмыскерлердің хабардарлығын қамтамасыз етеді;

- үдеріс нәтижелілігі мониторингі мен талдауын оны жақсарту мақсатында  жүргізеді.

# Нормативтік сілтемелер

5. Осы Стандартта мынадай нормативтік құжаттар пайдаланылды:

- ISO 9001:2015 Сапа Менеджменті жүйесі – Талаптар;

- ISO 14001:2015 Экологиялық Менеджмент жүйесі – Қолдануға талаптар мен басшылық;

- OHSAS 18001:2007 Кәсіби денсаулық және қауіпсіздік менеджементі жүйесі;

- ISО 50001:2012 «Энергоменеджмент жүйесі. Қолдануға талаптар және басшылық»; ISO/IEC 27001:2015 «Ақпараттық технология. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдары. Ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйесі. Талаптар»;

- «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 қаулысы;

- "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бұйрығы;

- «Ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт сигнализациясы, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 қарашадағы № 1111 бұйрығы;

- «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығы;

- «Ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт сигнализациясы, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және өртке қарсы автоматты қондырғылармен жабдықтау нормалары» 2.02-11-2002 ҚР СН;

- «Өрт техникасы. Өртсөндіргіштер. Пайдалануға талаптар» 1487-2006 ҚР СТ.

Ескертпе – осы Қағидаларды пайдалану кезінде сілтеме нормативтік актілердің және «Қазақтелеком» АҚ өкімдік құжаттарының қолдану күніндегі (сәтіндегі) жағдай бойынша қолдану өзектілігіне тексерген орынды. Егер слтеме құжат ауыстырылған (өзгерген, жаңартылған) болса, онда осы Қағидаларды пайдалану кезінде ауыстырылған (өзгертілген, жаңартылған) құжатты басшылыққа алу керек.

# Терминдер және анықтамалар

6.  Осы Стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

| Қоғам | «Қазақтелеком» АҚ; |
| --- | --- |
| Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адам Мердігер ұйым | Қоғам филиалының немесе Сервистік фабриканың бұйрығымен тағайындалған, өндірістен қол үзбей, оқу орталықтарында өрт-техникалық минимум бойынша оқудан өткен жұмыскер Қоғам белгілі бір жұмыстар көлемін орындау үшін контрагент ретінде тартқан және мердігер шарты немесе қызметтер көрсету шарты талаптарымен өз қызметі нәтижелеріне толықтай жауап беретін ұйым; |
| Өрт қауіпсіздігі | Жеке тұлғаның, мүліктің, қоғам мен мемлекеттің өрттен қорғаныс жай-күйі; |
| Жұмыскер | Жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұрған және еңбек шарты бойынша өз міндеттерін тікелей орындайтын жеке тұлға; |
| Сервистік фабрика | Ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануға жауапты «Қазақтелеком» АҚ филиалы. Қоғам меншігіндегі жылжымайтын мүлікті басқаратын ұйым; |
| Арнайы ұйым | Өртке қарсы қауіпсіздік тексерулерін орындайтын ұйым; |
| Қоғам филиалдары | Корпоративтік бизнес жөніндегі дивизион (КБД); Телекоммуникация және инфрақұрылым объектілері құрылысы дирекциясы (ТИҚД); Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы (Оңтүстік ӨТД); Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы (БӨТД); Солтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы (СӨТД); Ақпараттық жүйелері дирекциясы (АЖД); Телекоммуникация желілерін басқару бас орталығы (ТЖББО); «Алматытелеком» өңірлік телекоммуникация дирекциясы ("Алматытелеком" ӨТД); «Алыспен байланыс» бірлестігі (АББ); «Телеком Жинақтау» дирекциясы (ТЖД); «Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы» дирекциясы (ИКТАД); Шығыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы (ШӨТД); Бөлшек бизнес жөнідегі дивизион (ББД); Орталық өңірлік телекоммуникация дирекциясы (ОӨТД). |

# Белгілеулер мен қысқартулар

7. Осы стандартта мынадай белгілеулер мен қысқартулар пайдаланылады:

| ЖС | Жанатын сұйықтықтар; |
| --- | --- |
| ЖЖМ | Жанар-жағар материалдар; |
| ҚР | Қазақстан Республикасы; |
| ТТС | Тез тұтанатын сұйықтықтар; |
| ӨҚЕҚБ | Сервистік фабриканың Өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі; |
| Жылу генераторы | Түрлі энергияны жылу энергиясына түрлендіру негізінде су буы, ыстық су немесе қыздырылған ауа түрінде жылу энергиясын алу құрылғылары мен тетіктері жиынтығы. |

# Үдеріс қатысушылары жауапкершілігі аймақтарын анықтау

- Алатын ауданына қарамастан, Қоғам филиалдарының барлық объектісінде Сервистік фабриканың бас директоры өрт қауіпсіздігіне жауаптыларды тағайындайды.

- Қоғам филиалының бас директоры алатын объектісіне сәйкес жеке учаскелерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауаптыларды тағайындайды.

- Алатын объектісіне сәйкес әр объектіге қатысты Қоғам филиалының бас директоры мен Сервистік фабрика бас директоры өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықты бекітеді.

- Өртке қарсы нұсқаулықты осы Стандартқа 1-қосымшаға сәйкес Өртке қарсы нұсқаулық типтік бағдарламасы бойынша өрт қауіпсіздігіне жауапты маман өткізеді.

- Қоғам филиалының өрт қауіпсіздігін қамтамсыз етуге жауапты маманы өзіне сеніп тапсырылған объектіде Қоғам филиалының жұмыскерлеріне өртке қарсы нұсқаулық өткізеді.

- Сервистік фабриканың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты маманы сеніп тапсырылған объектіде Сервистік фабрика жұмыскерлеріне өртке қарсы нұсқаулық өткізеді.

- Сервистік фабрика өрт сөндіру және өрт сигнализациясы қондырғыларының, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялауды басқару, түтіннен қорғау және өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке қарсы қалқалардағы, үй-жайлардағы, ғимараттар мен құрылыстардағы ойықтарды өзге де толтырғыштардың, Қоғам объектілерінде адамдарды қорғау және құтқару құралдарының жобалау құжаттамасына сәйкес келуін және олардың үнемі жарамды жұмыс күйінде болуын қамтамасыз етеді.

- Қоғам объектілерінде өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалану, бастапқы өрт сөндіру құралдарын сатып алу, жөндеу, олардың сақталуы мен іс-әрекетке әзірлігі, техникалық қызмет көрсетуді (қол өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау) және жоспарлы-алдын ала жөндеуді уақытында және сапалы жүргізу үшін жауапты Сервистік фабрика болып табылады.

Өртке қарсы қорғау жүйелерінің сақталуы мен бүтіндігіне Қоғамның филиалы жауапты болады.

- Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде Сервистік фабрика мынадай құжаттаманың болуын қамтамасыз етеді:

        - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына жобалау-сметалық құжаттама;

        - орындау құжаттамасының, жасырын жұмыстардың (олар болған жағдайда), сынақтар мен өлшеулер актілері;

        - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау актісі;

        - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттар;

        - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының монтаждалған аспаптары мен жабдығы ведомосы;

        - газбен өрт сөндіру қондырғыларының (олар болған кезде) баллондарын өрт сөндіргіш құрамдармен зарядтауға паспорттар;

        - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық;

        - техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламенті;

        - техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеудің жоспар-графигі;

        - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы;

        - техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын жүргізуге ұйыммен шарт көшірмесі (электрондық нұсқада болады);

        - еркін нысанда құлақтандыру және эвакуацияны басқару жүйелерін пайдалана отырып (болған жағдайда), адамдарды эвакуациялау бойынша объект персоналының жаттығу жүргізу актісі.

- 6.1 Сервистік фабриканың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты жұмыскерінің функциялары

- Сервистік фабриканың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты жұмыскері мынадай функцияларды орындайды:

- өртке қарсы қорғаныс жүйелерінің тиісті пайдаланылуы;

- өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалану, бастапқы өрт сөндіру құралдарын сатып алу, жөндеу, олардың сақталуы мен іс-әрекетке әзірлігі, техникалық қызмет көрсетуді (қол өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау) және жоспарлы-алдын ала жөндеуді уақтылы және сапалы жүргізу;

- осы Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысанда сеніп тапсырылған объектіде өрт сөндіру бастапқы құралдары есебі журналын жүргізу;

- шарт бойынша жұмыстардың кестесі мен күнтізбелік жоспарға сәйкес техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-сақтық жөндеулер бойынша жұмыстарды бақылау мен қабылдап алу;

- өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын уақытында техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-сақтық жөндеулерін жүргізуді ұйымдастыру жолымен жұмысқа қабілетті жағдайда ұстап тұру;

- орнату жүйелері мен өрт автоматикасы жүйелеріне қажетті пайдалану құжаттамасын әзірлеу және оны жүргізу;

- мынадай:

дайындаушыларға - өрт автоматика жүйелері мен қондырғыларының кешенді емес немесе техникалық құжаттамаға сәйкес келмейтін техникалық құралдары мен жабдықтарын жеткізген кезде;

жинақтау ұйымдарына – жүйелерді және өрт автоматикасын сапасыз жинақтауды анықтаған кезде;

қызмет көрсету ұйымдарына - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-сақтық жөндеуді уақытында жүргізбегені және сапасыз жүргізгені үшін наразылықтарды уақытында беруді қамтамасыз етуге міндетті;

- сеніп тапсырылған объектіде өрт кезінде тиісті көшіру жоспарларының жеткілікті санымен қамтамасыз ету;

- тиісті өрт  сөндіру белгілерімен қамтамасыз ету;

- техникалық құжаттамада көрсетілген мерзімде немесе кемінде жылына бір рет сынақ хаттамасын толтыра отырып, өрттен қорғау жағдайын (сіңдірме) тексеруді ұйымдастыру;

- өртке қарсы түрлі инженерлік және технологиялық коммуникациялық (соның ішінде электр сымдары мен кәбілдер) бөгеуілдер қиысқан жерлерде пайда болған тесіктер мен саңылауларды дер кезінде бітеу жұмысын бақылау;

- ғимараттар мен құрылыстардағы сыртқы өрт баспалдақтары мен  олардың шатырларындағы қоршауларды қалыпты жағдайда ұстау, сондай-ақ кемінде бес жылда  бір рет пайдалану сынағын ұйымдастыру;

- жайдан қорғау құрылғыларын жұмыс жағдайында ұстау;

- техникалық құжаттамада көрсетілген мерзімдерде немесе тоқсанына кемінде бір рет автоматты өрт сигнализациясы жүйелерін сынақтан өткізуді ұйымдастыру;

- пайдалануға қабылдар алдында немесе жылына кемінде екі рет (көктемде және күзде) осы Стандартқа 3-қосымшада көрсетілген нысандар бойынша өртке қарсы сумен қамту жүйелері жабдығын (сыртқы өрт гидранттары, ішкі өрт крандары, су және көбікпен өрт сөндіру, сондай-ақ су шашу құрғақ құбырлы жүйелері) техникалық қараудан өткізуді ұйымдастыру;

- жарты жылда кемінде бір рет  өрт тармағын жаңа еңіске қайта орауды жүргізу;

- қыс кезінде қатып қалудың алдын алу мақсатымен сыртқы өрт гидранттарын жылылауды ұйымдастыру;

- хабар беру және көшіруді басқару (болған жағдайда) жүйелерін пайдалана отырып, сондай-ақ тасымалы өрт сөндіргішті практика жүзінде қолдана отырып, кемінде жарты жылда бір рет адамдарды көшіру бойынша объекті жұмыскерлерін оқудан өткізу;

- техникалық құжаттамада көрсетілген мерзімдерде немесе кемінде 5 жылда бір мәрте газбен өрт сөндіру жүйелері мен қондырғыларын сынақтан өткізу;

- газбен өрт сөндіру жүйесінің жұмысын басқару, бақылау барысында кезекші жұмыскерлердің әрекеті бойынша толық нұсқаулықты әзірлеу;

- Сервистік фабрика жұмыскерлеріне өртке қарсы нұсқаулық өткізу;

- өрт туындағаны туралы өрт қызметіне және басшылық пен объектінің кезекші қызметтеріне дер кезінде хабарлау (мәлімдеу);

- өрт қызметтері бөлімшелері келіп жеткенше өртті сөндіру және адамдарды көшіру бойынша жалпы нұсқаулық беру (объектінің арнайы ерекшеліктерін ескере отырып);

- өрт туындаған жағдайда объектідегі материалдық құндылықтарды көшіру және қорғауды ұйымдастыру;

- өрт сөндіру мен апатты-құтқару жұмыстарын орындаумен байланысты жұмысқа тартылатын өртке қарсы қызметтерге жеке құрамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, объектідегі өңдеудегі немесе сақтаудағы қауіпті (жарылғыш), жарылғыш заттар туралы мәліметті беру;

- осы Стандарт талаптарын сеніп тапсырылған объектіде орындауды қамтамасыз ету;

- аумақтарды, ғимараттарды, құрылыстар мен үй-жайларды, соның ішінде көшіру жолдарын тазалықта (объектілерді жанатын қалдықтардан, қоқыстан, түскен жапырақ пен қураған шөптен және т.б.) ұстау.

- 6.2 Қоғам филиалының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты жұмыскерінің функциялары

- Қоғам филиалының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты жұмыскері мынадай функцияларды атқарады:

- өрт туындағаны туралы басшылық пен объектінің кезекші қызметтерін дер кезінде хабардар ету;

- өртке қарсы қызметтер келгенге дейін өрт сөндіру және адамдарды көшіру (объектінің арнайы ерекшеліктерін ескере отырып) бойынша жалпы басшылық жасау;

- өрт туындаған жағдайда объектідегі материалдық құндылықтарды көшіру мен қорғауды ұйымдастыру;

- өрт қауіпсіздігі бойынша практикалық техникалық сабақтарға қатысу.

- 6.3 ӨҚЕҚБ өрт қауіпсіздігі жөніндегі функциялар

- ӨҚЕҚБ өрт қауіпсіздігі жөніндегі мынадай функцияларды атқарады:

- осы Стандарт талаптарының Қоғамда сақталуына бақылау;

- өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік құқықтық актілердің Қоғамда сақталуы;

- Сервистік фабрика бас директоры бекіткен кестеге сәйкес Қоғам объектілерінде өртке қарсы қауіпсіздік ішкі аудиттерін (тексерулер) жүргізу;

- Өрт қауіпсіздігіне жауаптыға қауіпсіздігін бұзу бойынша анықталған кемшіліктержі жою үшін міндетті нұсқаулар беру;

- Ішкі аудит немсее сыртқы тексерулер (соның ішінде мемлекеттік органдар қызметкерлері) барысында анықталған өрт қауіпсіздігі бойынша бұзушылықтар мен сәйкессіздіктерді жоюды бақылау;

- Дәріс өткізу, әңгімелесу, қағидалар, нұсқаулар және жадынамалар және т.б. тарату арқылы өрт қауіпсіздігін дәріптеуді ұйымдастыру.

- Өрт қауіпсіздігіне қатысты жылдық бюджет бойынша жиынтық қажеттіліктерді құру;

- Өрт қауіпсіздігі бойынша есептер қалыптастыруды қамтамасыз ету;

- Өрт қауіпсіздігі жағынан қауіпсіз жағдайлар жасауға бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру және өткізуді қамтамасыз ету;

- Өрт қауіпсіздігі бойынша мейлінше жетілдірілген құрылыстар, қорғау құралдары мен басқа да құралдар әзірлеу мен енгізуді ұйымдастыру;

- Өрт қауіпсіздігі бойынша ескірген нұсқаулар мен жадынамаларды қайта қарау, жағаларын әзірлеуге нұсқама;

- Өртке қарсы нұсқаулық бағдарламаларын жасау;

- Өрт себептерін тексеру мен талдауға қатысу;

- Өрт қауіпсіздігі бойынша барлық нұсқамалардың жүргізілуіне бақылау жасау;

- Сервистік фабрика бөлімшелері басшылары мен өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғаларына өрт өауіпсіздігі саласында әдістемелік көмек көрсету.

- Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар

- Белгіленген тәртіппен әзірленген және бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасыз ғимараттар мен құрылыстардың функционалдық мақсатын өзгертуге, оларға күрделі жөндеу, техникалық қайта жарақтау, реконструкциялау және қайта жоспарлау жүргізуге жол берілмейді.

- Барлық өндірістік және қойма үй-жайлары үшін, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар үшін осы Стандартқа 4-қосымшаға сәйкес жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі санаттары белгіленеді. Өрт қауіптілігі жоғары жабдықтың жанында қауіпсіздік белгілері орнатылады.

- Бастапқы өрт сөндіру құралдарын, байланыс құралдарын, сондай-ақ өрт сөндіру автоматикасы жүйелерін орналастыру орындары көрсетілген құралдарды көзбен көру қиындық келтірсе, тиісті өрт қауіпсіздігі белгілерімен белгіленеді.

- Есіктердің өздігінен жабылуына арналған құрылғылар жарамды күйде ұсталады.

- Өртке қарсы есіктер мен түтінге қарсы құрылғылардың  еркін жабылуына кедергі келтіретін қандай да бір құралды орнатуға жол берілмейді.

- Өрттің шығуына әкелуі мүмкін ақаулары бар жабдықта, қондырғылар мен станоктарда жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді.

- Ұйымдардың ғимараттары мен құрылыстарында:

- жертөлелер мен цокольдік қабаттарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды, пиротехникалық бұйымдарды, жанғыш газы бар баллондарды, аэрозоль орамасындағы тауарларды және басқа да жарылыс-өрт қаупі бар заттарды сақтауға және қолдануға;

- шатырларды, техникалық қабаттарды, желдету камераларын және басқа да техникалық үй-жайларды өндірістік учаскелер, шеберханалар ұйымдастыру үшін, сондай-ақ өнімді, жабдықты, жиһаз бен басқа да заттарды сақтау үшін пайдалануға;

- лифт холдарында қоймалар және басқа да осындай үй-жайларды орналастыруға және пайдалануға, сондай-ақ жанғыш материалдарды сақтауға;

- қабаттардағы дәліздерден, холдардан, фойеден, тамбурлардан және баспалдақ алаңдарынан эвакуациялық шығу жолдарының жобада көзделген есіктерін, эвакуациялау жолдарында өрттің қауіпті факторларының таралуына кедергі келтіретін басқа да есіктерді алып тастауға;

- нәтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайлары нашарлайтын, өрт сөндіргіштерге, өрт крандарына және басқа да өрт қауіпсіздігі құралдарына қол жеткізу шектелетін немесе автоматты өртке қарсы қорғау жүйелерінің (автоматты өрт сигнализациясының, стационарлық автоматты өрт сөндіру қондырғыларының, түтін жою жүйелерінің, құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелерінің) әрекет ету аймағы азаятын көлемдік-жоспарлау шешімдерін өзгертуді жүргізуге;

- май сіңген сүрткіш материалды жинамай қалдыруға;

- ғимараттың барлық қабаттарының терезелерінде және жертөлелердің терезелеріндегі шұңқыршаларда (қоймаларды, кассаларды, құпия бөлімдерді қоспағанда) торларды орнатуға;

- балкондарды, лоджияларды және түтінденбейтін баспалдақ алаңдарына апаратын галереяларды шынылауға;

- баспалдақ алаңдары мен дәліздерде қоймалар (қосалқы үй-жайлар) орнатуға, сондай-ақ баспалдақ сатыларының астында және баспалдақ алаңдарында заттарды, жиһаз бен басқа да жанғыш материалдарды сақтауға жол берілмейді. Бірінші және цокольдік қабаттардың баспалдақ сатыларының астында орталық жылу беруді басқару тораптарына, су өлшеу тораптарына және жанбайтын материалдардан жасалған қалқалармен қоршалған электр қалқандарына арналған үй-жайларды ғана орналастыруға жол беріледі.

- ғимараттардың өндірістік және қойма үй-жайларында (отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттардан басқа) антресольдарды, қалқаларды, тұрмыстық қызмет көрсету орындарын, қоймаларды, шағын кеңселерді және жанғыш материалдардан салынған басқа да кіріктірілген үй-жайларды орналастыруға;

- жеке қорғау құралдарын орнату және құтқару құрылғыларын бекіту орындарына өту жолдарын үйіп тастауға және жабуға жол берілмейді.

- Бір мезгілде 50-ден астам адамның болуына арналған үй-жайларда, сондай-ақ бір мезгілде 15-тен астам адамның болуына арналған жертөле мен цокольдік қабаттардың үй-жайларында кемінде екі эвакуациялық шығу жолы көзделеді.

- Отқа төзімділігі IV және V деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстарда бір мезгілде 50 және одан астам адамның бірінші қабаттағы үй-жайларда ғана болуына жол беріледі.

- Шатыр үй-жайларының, сондай-ақ технология шарттары бойынша адамдардың тұрақты болуы талап етілмейтін техникалық қабаттар мен жертөлелердің есіктері мен люктері құлыпталады. Көрсетілген үй-жайлардың есіктері мен люктеріне кілттердің сақталатын орны туралы ақпарат ілінеді.

- Ашылу бағыты нормаланбайтын мынадай:

- Ф1.3 және Ф1.4 сыныпты үй-жайлардың;

- А және Б үй-жайларынан басқа, бір мезгілде 15-тен аспайтын адам болатын үй-жайлардың;

- ауданы 200 м2 аспайтын қоймалардың;

- санитарлық тораптардың;

- 3-типтік баспалдақ алаңдарына шығу жолдарының есіктерінен басқа, эвакуациялау жолдарындағы есіктер ғимараттан шығу бағытына қарай ашылады.

- Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі тиектер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін жағдайларды қоспағанда, оларды ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

- Автономды қоректендірілетін және эвакуациялау жолдарында қолданылатын электр желісінен қосылатын "Шығу", "Эвакуациялық (қосалқы) шығу", "Эвакуациялық шығу есігі" деген көлемді жарықтандырылған өрт қауіпсіздігі белгілері жарық индикациясы қосылып, жарамды күйде күтіп-ұсталады.

- Эвакуациялық жарықтандыру жұмыс істейтін жарықтандырудың электрмен қоректендіргіші тоқтаған кезде автоматты қосумен қамтамасыз етіледі.

- Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын пайдалану кезінде:

- эвакуациялық жолдар мен шығуларды (оның ішінде өтетін жерлерді, дәліздерді, тамбурларды, галереяларды, лифт холдарын, баспалдақ алаңдарын, баспалдақ сатыларын, есіктерді, эвакуациялық люктерді) түрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықпен, өндірістік қалдықтармен, қоқыспен және басқа да заттармен үйіп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық шығу есіктерін бекітіп тастауға;

- шығу тамбурларында (пәтерлер мен жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) киім кептіргіштер мен ілгіштерді, гардеробтарды орналастыруға, сондай-ақ керек-жарақтар мен материалдарды (оның ішінде уақытша) сақтауға;

- эвакуациялау жолдарында табалдырықтарды (есіктердің ойықтарындағы табалдырықтардан басқа) орнатуға, ішкі жағынан қолмен ашу және ашық күйінде бұғаттау мүмкіндігі жоқ қозғалмалы және көтеріліп-түсірілетін есіктер мен қақпаларды, айналатын есіктер мен турникеттерді, сондай-ақ басқа (қайталайтын) эвакуациялау жолдары болмаған кезде немесе көрсетілген құрылғыларды қолмен ашуға және ашық күйінде бұғаттауға мүмкіндік беретін техникалық шешімдер болмаған кезде адамдарды еркін эвакуациялауға кедергі келтіретін басқа да құрылғыларды орнатуға жол берілмейді. Құрылғыларды автоматты немесе қашықтықтан ашу және бұғаттау тәсілін қолмен басқарылатын тәсілге қосымша қолдануға жол беріледі.

- отқа төзімділігі V дәрежедегі ғимараттардан басқа, эвакуациялау жолдарындағы едендерді, қабырғалар мен төбелерді өңдеу, қаптау және бояу үшін өрт қауіптілігі сыныбына сәйкес келмейтін жанғыш материалдарды қолдануға;

- баспалдақ алаңдарының, дәліздердің, холдар мен тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге, сондай-ақ оларды алып тастауға;

- түтінденбейтін баспалдақ алаңдарындағы ауа аймақтарының терезе жапқыштарын шынылауға немесе жабуғажол берілмейді.

- Адамдар жаппай келетін үй-жайларда кілемдер, кілем төсемшелері және өзге де еден жабындары еденге берік бекітіледі.

- Тұрмыстық газ аспаптарын (оның ішінде асхана плиталарын, су жылытатын қазандарды, газ мұнараларын) газбен жабдықтауға арналған газ баллондары (жұмыс және қосалқы) ғимараттардан тыс жапсарлас салынған үйлерде немесе ғимаратқа, цокольдік және жертөле қабаттарына кіретін жерлерден кемінде 5 м қашықтықтағы қабырғаның тұйық аралық қабырғасында жанбайтын материалдардан жасалған шкафтарда орналастырылады.

- Газ баллондарына арналған жапсарлас салынған құрылыстар мен шкафтар құлыпталады және желдету үшін жалюзимен, сондай-ақ "Отқа қауіпті. Газы бар баллондар" деген ескерту жазуымен қамтамасыз етіледі.

- Ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар жобада көзделген найзағайдан қорғаудың жарамды құрылғыларымен жабдықталады.

- Өртке қарсы нұсқаулықтан өтпеген жұмыскерлер лауазымдық (еңбек) міндеттерін орындауға жіберілмейді.

- Жарылыс-өрт қаупі бар объектілердің санатына жатпайтын аумақта, ғимараттар мен құрылыстарда темекі шегу үшін арнайы бөлінген орындар анықталады, олар "Темекі шегуге арналған орын" деген өрт қауіпсіздігі белгілерімен белгіленеді және өрт сөндіргішпен және жанбайтын материалдардан жасалған қоқыс жәшігімен жабдықталады.

Өрт қауіпсіздігі белгілерін түрлі-түсті түспен бейнелеу және оларды орналастыру (орнату) орындары  ҚР СТ  МемСТ 12.4.026 талаптарына сәйкес көзделеді.

- Ғимараттар мен құрылыстардың электр қондырғыларын ұстау тәртібі

- Электр қондырғыларының барлық ток жүргізу бөліктері, тарату құрылғылары, аппараттары мен өлшеуіш аспаптары, сондай-ақ бөлгіш түріндегі сақтандыру құрылғылары, ажыратқыштары және барлық өзге де іске қосатын аппараттары мен аспаптары тек жанбайтын негізге (мрамор, текстолит, гетинакс) орнатылады.

- Сымдар мен кәбілдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізіледі.

- Үй-жайлардағы электр қондырғылары мен электр аспаптары жұмыс уақыты (ауысымы) аяқталғаннан кейін тоқсыздандырылады.

- Авариялық жарық түсіру, өрт сөндіру және өртке қарсы сумен жабдықтау қондырғылары, өрт және күзет-өрт сигнализациясы кернеуде қосулы болады. Басқа электр қондырғылары мен электр техникалық бұйымдарды (оның ішінде тұрғын үй-жайларда), егер бұл олардың функционалдық мақсаты мен негіздеме және (немесе) пайдалану жөніндегі нұсқаулық талаптарында көзделсе, кернеуде қалдыруға жол беріледі.

- Электр қондырғыларын пайдалану кезінде:

- дайындаушы кәсіпорынның нұсқаулығында баяндалған қауіпсіздік талаптары бұзылған электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, өрттің шығуына (ұшқындауға, қысқа тұйықталуға, кәбілдер мен сымдардың оқшаулағышының шамадан тыс қызуына, автоматты басқару, аварияға қарсы және өртке қарсы қорғау жүйелерінің істен шығуына) әкелуі мүмкін ақаулары бар электр желілері мен электр қабылдағыштарын пайдалануға, сондай-ақ оқшаулағышы зақымданған немесе қорғағыш қасиеттері жойылған электр сымдары мен кәбілдерін пайдалануға;

- зақымданған және бекітілмеген розеткаларды, ажыратқыштарды, басқа электр қондырғылары бұйымдарын;

- конструкциясында көзделген жылу реттегіштер болмаған немесе ақау болған кезде электр қыздырғыш аспаптарын;

- электр шамдары мен шырағдандарды қағазбен, матамен және басқа жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ шырағданның конструкциясында көзделген қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары алынып қалған шырағдандарды пайдалануға;

- электр үтіктерді, электр плиткаларын, электр шәйнектерін және басқа электр қыздыру аспаптарын дайындаушы кәсіпорынның нұсқаулығында көзделген болса, өрттің шығу қаупін болдырмайтын арнайы тұғырықтарсыз (қоректендіру цокольдерінсіз, қыздырғыш дөңгелектерсіз) пайдалануға;

- барлық жарылыс-өрт қаупі және өрт қаупі бар үй-жайларда электр қыздыру аспаптарын қолдануға;

- стандартты емес (қолдан жасалған) электр қыздыру аспаптарын қолдануға, калибрленбеген балқығыш ендірмелерді және шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған басқа аппараттарды пайдалануға;

- электр қалқандарының, электр қозғалтқыштарының және іске қосу аппаратурасының жанында жанғыш (оның ішінде тез тұтанатын) заттар мен материалдарды орналастыруға (жинауға);

- электр сымдары мен кабельдерінің жалғамалары мен ұштарын оқшаулаусыз қалдыруға жол берілмейді;

- электр сымдарын шиыршықтау әдісімен жалғауға жол берілмейді.

- Стационарлық жабдықтың, күштік және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулағышының кернеуін сынау және өлшеу пайдалануға беру кезінде, одан әрі график бойынша, бірақ үш жылда кемінде бір рет жүргізіледі. Өлшеулердің нәтижелері актімен (хаттамамен) ресімделеді.

- Прожекторлар мен софиттер жанғыш конструкциялар мен материалдардан кемінде 0,5 м, ал линзалық прожекторлар кемінде 2 м қашықтықта орналастырылады.

- Жабық тарату құрылғыларының үй-жайлары мен дәліздерінде сақтауға арналған үй-жайларды орналастыруға, сондай-ақ электр техникалық жабдықты, қосалқы бөлшектерді сақтауға жол берілмейді.

- Электр қондырғылар мен тұрмыстық электр аспаптарының ақаулары (кәбілдер мен сымдардың оқшаулағышының шамадан тыс қызуы немесе зақымдануы, түтін шығуы, ұшқындауы) анықталған кезде олар дереу токтан ажыратылады. Оларды тек ақаулар жойылғаннан кейін ғана қайта қосуға жол беріледі.

- Электр сымдарының жалғау және тармақтау қораптары қорғаныш қақпақтармен қамтамасыз етіледі.

- Уақытша электр желілерін орнатуға және пайдалануға жол берілмейді.

- Ғимараттар мен құрылыстардың жылу жүйелерін ұстау тәртібі

- Өндірістік және басқа да үй-жайларда пеш жағуды жылыту құралдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық алған, арнайы бөлінген адамдар (пеш жағушылар) жүргізеді.

- Жылыту пештері мен жүйелерінің түтін құбырлары, мұржалары және басқа элементтері тікелей жылу беру маусымының алдында, сондай-ақ жылу беру маусымы ішінде кемінде:

үш айда бір рет – жылыту пештері үшін;

екі айда бір рет – үздіксіз от жағылатын пештер мен ошақтар үшін тазартылады.

- Жылу генераторларын пайдалану кезінде мынадай талаптар сақталады:

- отынға арналған сыйымдылықтың көлемі, оны орналастыру және ауа жылытқышқа беру осы аппараттарға паспорттық деректер мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес болуы қажет;

- жанарғылар жалынды үзбей және агрегаттың жылу жүктемесін қажетінше реттеу шегінде оны жанарғы ішіне өткізбей тұрақты жұмыс істеуі қажет;

- жылу беру жүйесінен сұйық отынның ағуына немесе газдың шығуына жол берілмейді.

- Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану кезінде:

- отын өткізгіштердің герметикалығы бұзылған аппаратта және ондағы тиек клапаны ақаулы болса, форсунка корпусы жылу шығаратын аппаратпен тығыз жалғанбаса, түтін жолдары, электр қозғалтқыштары мен қорғау аппараттары жарамсыз болса, сондай-ақ электр қозғалтқыштың жылу қорғағышы болмаса және өзге де ақаулықтар кезінде жұмыс істеуге;

- ашық отын бактары бар аппаратта жұмыс істеуге;

- ретке келтірілмеген форсункамен жұмыс істеуге (отын беру бұзылса;

- аппарат пен шығыс бактарының жанында жану тобы Г3-Г4 материалдарынан жасалған қоршаулар орнатуға;

- отын өткізгіштерді ашық отпен қыздыруға;

- жұмыс істейтін қоспаны көру тесігі арқылы жағуға;

- жылу шығаратын аппарат жұмыс істеп тұрған кезде шырақтардың электродтары арасындағы саңылауды реттеуге;

- ауа жинау коллекторларында қорғағыш торы болмағанда және ақаулы болғанда жылу шығаратын аппараттың жұмыс істеуіне;

- жылу шығаратын аппараттарды пайдалану шарттарын бұзуға, оларды осы мақсатқа бейімделмеген үй-жайларда (орындарда) орналастыруға;

- түтін құбырларының, желдеткіш арналарының жарамды жай-күйін және оларда тартқыштың бар-жоғын тексермей, әртүрлі отын түрлерімен жұмыс істейтін жылу шығаратын жабдықты пайдалануға жол берілмейді.

- Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппараттар авариялық төгілу кезінде отын багындағы бүкіл отын мөлшері сиятын металл науаға орнатылады. Көрсетілген науаға құм немесе басқа да жанбайтын адсорбент толтырылады.

- Сұйық, қатты және газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін жылу беру аппараттары ақаусыз есіктермен және жанғыш конструкциялардан нормаларда белгіленген өртке қарсы бөлгіштермен (жылжытқыштармен) қамтамасыз етіледі.

- Түтін арнасы ретінде желдеткіш жүйесінің ауа шығару жолдарын пайдалануға жол берілмейді.

- Жылыту қазандықтары мен жылу беру қондырғыларының әрбір форсункасының жанындағы отын құбырында кемінде екі вентиль орнатылады: біреуі – пештің оттығының жанында, екіншісі – отын салынған сыйымдылықтың жанында.

- Елді мекендерде ұйымдарды және тұрғын үйлерді жылытуға арналған орталық қазандықтарды пайдалану кезінде:

- сұйық отынды осы мақсаттарға арналмаған үй-жайларда сақтауға;

- жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда көзделмеген жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ тәрізді) отын ретінде қолдануға;

- отын беру жүйелерінен сұйық отын аққан немесе газ шыққан кезде жылу бөлу қондырғыларын пайдалануға;

- оттықтарды алдын ала үрлемей қондырғыны жағуға және форсункалар немесе газ жанарғылары жанбаған кезде отын беруге;

- жылу беру қондырғылары конструкциясында көзделген бақылау және реттеу аспаптары болмаған, бұзылған немесе ажыратылған кезде жұмыс істеуге;

- жанғыш материалдарды қазандықтарда немесе бу өткізгіштерде кептіруге жол берілмейді.

- Желдеткіш жұмыс істемегенде қыздырғыш элементтерге электр энергиясын беруге жол бермейтін жарамды дабылы мен бұғаттағышы және электр мен жылудан қорғалып көзделген, шығатын ауаның температурасын бақылау және оны реттеу автоматикасы бар электркалориферлер пайдалануға беріледі.

- Калориферлерді пайдалану кезінде:

- дабылды немесе бұғаттағышты сөндіруге;

- электркалорифердің корпусы мен желдеткіш арасындағы иілгіш ендірме үшін жанғыш материалдарды қолдануға;

- электркалориферден шығу жолындағы ауаның дайындаушы-зауыт белгілеген шекті рұқсат етілген температурасын арттыруға;

- желдеткіш жұмыс істемегенде электрокалориферді қосуға (қондырғыны әр іске қосқан сайын бұғаттағыш тексеріледі;

- электрокалориферде немесе оның маңында киімді немесе басқа да жанғыш материалдарды кептіруге жол берілмейді (радиусы 3 метр).

- Желдеткіш жүйелерін ұстау тәртібі

62. Ауа өткізгіштердегі от жалынын бөгейтін құрылғылар (жапқыштар, шиберлер, клапандар), автоматты өрт дабылы немесе өрт сөндіру құрылғылары бар желдеткіш жүйелерінің бұғаттау құрылғылары, өрт кезінде желдеткішті автоматты түрде өшіретін құрылғылар техникалық құжаттамада белгіленген мерзімдерде тексеріледі және жарамды күйде ұсталады. Ысырма жетегінің сезгіш элементтері (тез балқитын құлыптар, тез жанатын қондырмалар, термосезгіш элементтер) жанғыш тозаңмен ластанудан уақтылы тазартылады.

63. Отқа төзімді ауа өткізгіштер конструкцияларының алмалы-салмалы жалғамаларын (оның ішінде фланецті) тығыздау үшін жанбайтын материалдарды ғана қолдануға жол беріледі.

64. Желдеткіш камераларында қандай да бір жабдық пен материалдарды сақтауға жол берілмейді. Желдеткіш камералары үнемі құлыптаулы болады. Желдеткіш камераларына бөгде тұлғалардың кіруіне жол берілмейді.

- Аддамдар көп жиналатын объектілерді ұстау тәртібі және офистегі өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

65. Өрт қауіпсіздігінің талаптары офисте тұрақты жұмыс істейтін жұмыскерлермен қатар, осы үй-жайда мерзімді жұмыс атқаратындар, іссапардағылар, тағыламдамадан өтушілер үшін де көзделген.

66. Заттар мен материалдарды сақтау (қаттап жинау) оларды сақтаудың  үйлесімділігін, сондай-ақ өрт сөндіру құралдарының біркелкілігін ескере отырып, жүзеге асырылады.

- Ғимараттардағы барлық үй-жайлар таза ұсталады. Қағаздарға және  басқа да жанғыш қалдықтарға арналған себеттер мен жәшіктер үнемі тазартылады.

- Жанғанда уыттылығы жоғары өнiмдер шығаруы мүмкiн полимерлi материалдар қолданылып жасалған жиһаз бен жабдықты пайдалануға жол берiлмейдi.

- Объектіде күзет ұйымының немесе Қоғам қызметкерлерінің тәулiк бойы кезекшiлiгi ұйымдастырылады. Кезекшi күзетшінің қолында үнемi эвакуациялық шығу орындарының есiктерiндегi барлық құлыптардың кiлттерi жиынтығы болуы тиiс. Кiлттердiң басқа жиынтығы кезекшi күзетшінiң бөлмесiнде сақталады. Екi жиынтықта да әрбiр кiлттiң тиiстi құлыпқа жататыны туралы жазуы болады.

- Кезекшi күзетшілер өрт дабылы индикациясы панелінің жүйесі орнатылған үй-жайларда болады және қол электр фонарьларымен қамтамасыз етiледi. Дәлiздерде, холдарда және басқа да эвакуациялау жолдарына кереуеттер орналастыруға жол берiлмейдi.

- Көшеде, қауіпсіз және өрт бөлімшелері жүруіне кедергі келтірмейтін жерде «Жиналу орны» жазуы қойылады.

- Адамдар пайдаланатын әр ғимаратта апат жағдайында жылдам эвакуациялау үшін  жеткілікті шығатын жолдар болуы тиіс. Шығатын есіктер мен олардың жолы үнемі бос және қолжетімді болуы тиіс.  Эвакуацтялық шығу есіңктері үй-жайдан шығу бағытына қарай еркін ашылуы тиіс.

- Өрт шыққан жағдайда эвакуациялау жоспарлары офис үй-жайының әр қабатында 20 м сайын, одан аспайтын қашықтықта ілінеді. Өрт сөндіргіштер көзге көрінетін жерге орналастырып, белгілер қойылуы тиіс.

- Түтiнді шығаруға арналған ойықтары бар терезелерi жоқ жертөле және цоколь қабаттардың үй-жайларында, сондай-ақ ғимараттардың жалпы саты торларын осы қабаттармен қосқанда жанғыш ыдыста жанғыш материалдарды немесе жанбайтын материалдарды сақтауға болмайды.

- Қағаз, картон қораптар, киім мен басқа да жанғыш материалдар кез келген жылу көзінен кемінде 3 м қашықтықта сақталуы тиіс.  Жанғыш заттар үстелдердің астында немесе өрт көзі болуы мүмкін басқа да жерлерде жинақталып қалмауы тиіс.

- Баспалдақ торларында және қабаттардағы дәліздерде қоймалар мен басқа да қосалқы үй-жайларды жасауға, сондай-ақ баспалдақ сатыларының астында және баспалдақ алаңдарында заттарды, жиһазды, басқа да жанғыш материалдарды сақтауға жол берілмейді.

- Офистерде:

- Эвкуациялау жолдарына жабдықтарды, материалдарды және басқа материалдарды үйіп қоюға;

- ашық отынды пайдалануға;

- жұмыс орындарында темекі шегуге, оның ішінде электронды темекі шегуге;

- жобада көзделген дәліздердің, тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге;

- ЖТС және ЖС, газы бар баллондарды сақтауға және қолдануға;

- май сіңген сүрткіш материалды жинамай қалдыруға;

- үй-жайларды жабдық, жиһаз бен басқа да заттарды сақтау үшін пайдалануға;

- терезелерге бітеу торлар орнатуға тыйым салынады.

- Электр приборларын пайдалану кезінде:

        - оқшаулағышы бүлінген немесе қорғаныс оқшаулағышы жоқ сымдар мен кәбілдерді пайдалануға;

        - электр шамдары мен шырағдандарды қағазбен, матамен немесе басқа да жанғыш материалдармен орауға;

        - жұмыс істеп тұрған электрмен жылытататын жабдықтарды, ал жұмыстан кейінгі уақытта  электр желісіне қосулы электр аппараттарын тұрақты бақылаусыз қалдыруға тыйым салынады.

# Қойма үй-жайларындағы өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

- Қойманың аумағы, материалдар мен жабдықтар сақтау алаңдары таза болуы тиіс және жүйелі түрде  түрлі қалдықтардан, басқа да қоқыстан тазартылып тұруы тиіс.  Май төгілген жерлер дереу тазартылуы тиіс. Барлық ғимараттар мен жабдықтарға өрт сөндіру бөлімшелерінің жету жолы бос болуы тиіс. Өрт сөндіру құрал-саймандары мен жабдықтары да қолжетімді болуы тиіс.

- Барлық қойма үй-жайлары автоматты өрт сөндіру дабылымен және барлық өрт сөндіру қалқандары алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталуы тиіс. Барлық  өрт қалқандары көзге көрінетін жерде оңай қолжетімді жерде болуы тиіс.

- Ғимараттардың, қоймалардың және материалдар мен жабдықтар сақтауға арналған алаңдардың маңын материалдармен, жабдықтармен үйіп тастауға тыйым салынады. Ашық алаңдарда түрлі заттарды, материалдар мен жабдықты сақтауға арналған жерлердің ара қашықтығы кемінде 5 м болуы тиіс.  Қойма үй жайларына кіреберістерде ҚР ӨҚҚ сәйкес жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі санаттары анықталып, тиісті белгілермен жазылуы тиіс.

- «Қоймалардың» жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі  бойынша үй-жайлар мен ғимараттар осы Стандартқа 4-қосымшаға сәйкес оларда сақталатын материалдардың өрт қауіптілігіне байланысты   А, Б, В, Г және Д санаттарына бөлінеді.

- Қойма және қызметтік үй-жайларды бензин, керосин және басқа да ЖТС және ЖС қолданып тазалауға тыйым салынады. Қойма үй-жайларының ағаш конструкциялары өрттен қорғайтын арнайы затпен өңделуі тиіс. Өңделгеннен кейін акті жасалуы тиіс. Өңдеу (сіңдіру) қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін немесе өрттен қорғайтын қасиеттері нашарлап жойылғаннан кейін қайтадан өңдеу қажет.

- Түрлі материалдар мен заттар олардың өрт қауiптi және физикалық-химиялық қасиеттерiн (ылғал түскенде, ауамен араласқанда тотығуға, өздiгiнен қызуға және тұтануға қабiлетi), үйлесімділігін және жанатын заттардың бiртектiлiк белгiлерiн ескеру керек. Қолданылатын өрт сөндiргiш заттардың бiртектiлiгiне қарамастан, қандай да бiр материалдар мен тауарларды бiр секцияда авторезеңкемен, сондай-ақ тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен бiрге сақтауға болмайды.

- Материалдар мен тауарларды айтарлықтай берік стеллаждарда немесе шөмелерде сақтау керек. Стеллаждар мен шөмелерді ғимараттардың қабырғалары мен бағаналарына жақын орналастыруға болмайды, сондай-ақ шөмелер (стеллаждар) мен қабырға (бағана) арасында кергіштер орнатуға болмайды. Шөме (стеллаж) мен қабырға (конструкциямен шығып тұратын бағана, жылыту приборлары) арасындағы минималды арақашықтық 0,7 м кем емес,  шөме (стеллаж) мен жабын (ферма немесе  шатыр тіреуіштері) арасында – 0,5 м, шөре мен шырағдан арасында – 0,5 м, шырағдан мен жанатын конструкция арасында – 0,2 м.

- Қойма үй-жайларындағы стеллаждар металл болу керек, оттан қорғау құрамымен өңделген  ағаш констукцияларына жол беріледі.

- Қойма үй-жайларында:

- өнiмдi үйiп-төгiп және оны жылу беретін приборларға тығыз жақындатып сақтауға;

- аэрозоль орамдарын бір үй-жайда қышқылмен, жанғыш газдармен, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен бірге сақтауға;

- қышқылдарды ағаш және органикалық басқа заттармен жанасуы мүмкін орындарда сақтауға (абайсызда төгiлiп кеткен қышқылдарды бейтараптандыру үшiн қышқылдарды сақтау орындарын бордың, әктiң немесе соданың дайын ерiтiндiлерімен қамтамасыз ету керек);

- өсімдік майларын басқа қандай да бір жанатын материалдармен бірге сақтауға;

- темекі шегуге, ашық отты қолдануға тыйым салынады.

- Тауар-материалдық құндылықтарды сақтауға арналған үй-жайларда тұрмыстық қызмет көрсету бөлмелерiн, тамақ iшу бөлмелері мен басқа да қосалқы қызмет бөлмелерiн орналастыруға болмайды. Тауартанушылардың, сарапшылардың, қоймашылардың жұмыс орындарын қоршау үшiн қойма үй-жайларында орнатылатын шынылы қалқалар өрт туындаған жағдайда адамдар мен тауар-материалдық құндылықтарды эвакуациялауға кедергi келтiрмейдi.

- Қоймалардың электр жабдықтары жұмыс күнi аяқталғанда токтан ажыратылады. Қойманы электрмен жабдықтауды ажыратуға арналған аппараттар қойма үй-жайынан тыс, жанбайтын материалдан жасалған қабырғаға немесе бөлек тұрған тiрекке орнатылады, шкафқа немесе пломбалауға арналған құрал-саймандары бар текшеге орналастырылып, құлыппен жабылады.

# Тамақтану бөлмелеріндегі өрт қауіпсіздігі талаптары

- Қоғам филиалының өрт қауіпсіздігіне жауапты жұмыскері тамақтану бөлмесінде өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауды,  оның ішінде:

- өртке қарсы қызметті шақыру үшін телефон нөмірі жазылған тақтайшаның болуын;

- өрт қауіпсіздігі белгілерінің, оның ішінде эвакуациялау және эвакуациялық шығу жолдарын білдіретін белгілердің дұрыс болуын;

- өрттен қорғау жүйелері мен құралдарының, автоматты (автономды) өрт сөндіру қондырғыларының, автоматты өрт сигнализациясының қондырғыларының дұрыс болуын қамтамасыз етуге міндетті.

- Тамақтану орындарында:

- жанатын материалдарды, эвакуациялау жолдарында қоқыстарды, орамдарды және контейнерлерді сақтауға  (жиналып қалуына қарай олар күн сайын алып тасталу керек);

- адамдар түскі үзілісті болғанда, отпен жұмыс жүргізуге;

- ашық отты қолдануға;

- дәліздер мен тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге;

- жобада көзделген дәліздердің, тамбурлардың есіктерін алып тастауға;

- тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтарды, газы бар баллондарды сақтауға және қолдануға;

- тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтарды қолдана отырып, үй-жайларды жинауға;

- май сіңген сүрткіш материалды жинамай қалдыруға тыйым салынады.

- Жұмыс аяқталғаннан кейiн кезекшi жарықтандыруды, өрттен қорғау жүйелерін, сондай-ақ, егер бұл олардың функионалдық міндетімен негізделсе және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарымен көзделсе, басқа электр қондырғылары және электротехникалық аспаптарды қоспағанда, электр қондырғылары мен ас үй электр аспаптарын қосулы күйде қалдыруға тыйым салынады.

# Тынығу бөлмесі жабдықталған ғимараттардағы өрт қауіпсіздігінің талаптары

- Эвакуация жоспарлары авариялы жағдайда жиналу орны көрсетіліп, көрінетін жерде іліну керек. Эвакуация жоспарының жанына өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық ілінеді. Өрттен шығу жолдары бос болу керек және оны материалдармен үйіп қоюға болмайды. Эвакуациялық шығу есіктері ғимараттан шығу бағытына ашылып, жеңіл ашылатын тиектермен ғана бекітілу керек.

- Тынығу бөлмесі автоматты өрт сигнализациясымен жабдықталуға тиіс. Өрт сөндіргіштерді дәліздерде көрінетін және қолжетімді жерде орналастыру керек. Өрт сигнализациясының автоматты қондырғыларын, өрт шыққан кезде адамдарға  хабарлау жүйесіне техникалық күтім жасау және жоспарлы-алдын алу жөндеу бойынша тәртіптемелік жұмыстар жылдық жоспарлы кестеге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

- Тұрғын бөлмелердегі жұмыскерлерге:

- эвакуациялық жолдар мен шығуларды түрлі материалдармен, бұйымдармен, жиһазбен, жабдықпен, өндірістік қалдықтармен, қоқыспен және басқа да заттармен үйіп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық шығу есіктерін бекітіп тастауға;

- темекі шегуге және ашық отты қолдануға;

- зақымданған розеткаларды, жарық бергіш және жалғағыш қораптарды, басқа зақымданған электр бұйымдарын пайдалануға;

- стандартты емес (қолдан жасалған) электр қыздыру аспаптарын қолдануға;

- оқшаулағышы зақымданған немесе қорғағыш қасиеттері жойылған электр сымдары мен кабельдерін пайдалануға;

- бір электрмен қоректендіру көзіне электр энергиясының бірнеше тұтынушысын қосуға;

- уақытша электр сымын, сондай-ақ авариялық және басқа уақытша жұмыстарды жүргізуге арналмаған  электр приборларын қоректендіру үшін ұзартқыштарды пайдалануға жол берілмейді.

- Техникалық қабаттарды, техникалық орындарды, желдеткiш камераларын, бойлерлiк орындарды, лифтiлер мен шатыр үй-жайларының машина үй-жайларын тiкелей мақсатынсыз (қойма, мұрағат, сондай-ақ басқа мақсаттағы үй-жайлар ретiнде), сондай-ақ жанғыш материалдарды сақтау үшiн пайдалануға жол берiлмейдi. Осы үй-жайлардың есiктерi құлыппен жабылады, олардың кiлттерi тәулiктiң кез келген уақытында алу үшiн белгiлi бiр, қолжетiмдi, тәулiк бойы кезекшi персонал болатын жерде болады.

- Темекi шегуге арналған орындар "Темекi шегуге арналған орын" деген жазумен, жанбайтын материалдардан жасалған урналармен немесе темекi тұқылын салғыштармен жабдықталады. Темекі шегетін әрбір орын өрт сөндіргіштің болуымен қамтамасыз етіледі.

- Көлік объектілерін ұстау тәртібі

- Ашық тұрақ аумақтарында көлiк құралдарын шағын жөндеу мен оларға ағымдық техникалық қызмет көрсету бетi қатты алаңшаларда жүзеге асырылады.

- Көлiк құралдарын шағын жөндеу мен оларға ағымдық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған әрбiр алаңшада өртке қарсы құрал-сайман жиынтығы бар өрт сөндiру қалқаны орнатылады.

- Көлiк құралдары ашық сақталатын гараждардың үй-жайлары мен алаңшаларына өрт немесе басқа да төтенше жағдайлар болған кезде көшiруге кедергi жасауы мүмкiн заттар мен жабдықтарды үйіп қоюға жол берiлмейдi.

- Гараждар, бокстар және көлік құралдарын (жеке құралдардан басқа) ашық сақтау алаңшалары автотехниканы орналастыру схемаларымен жарақталады.

- Көлiк құралдары ашық сақталатын гараждардың үй-жайлары мен алаңшалары таза ұсталады. Төгiлген жанар-жағармай материалдарына құм себілiп, дереу жиналады.

- Сығымдалған табиғи газбен және сұйытылған мұнай газымен жұмыс істейтін қозғалтқыштары бар автомобильдерді басқа мақсаттағы ғимараттарға кіріктірілген және оларға жапсарлас, сондай-ақ жер деңгейінен төмен орналасқан жабық типтегі автотұрақтарға қоюға жол берілмейді.

- Гараждар мен ашық тұрақтарды олардың тікелей мақсаттарынан тыс (жанғыш материалдарды, газ баллондарын жинау, жөндеу шеберханаларын, сырлау камералары және басқаларын орнату) пайдалануға жол берілмейді.

- Автомобильдердi сақтау үй-жайларын жылыту ауа ағынының желдеткiшi бар сумен немесе ауамен жылытылатын болып көзделуi тиiс. Гараждардың күзет үй-жайларында бетi тегiс зауытта дайындалған жергiлiктi жылыту құралдарын пайдалануға жол берiледi. Бұл ретте бетiнiң температурасы 100оC асуы мүмкiн жылыту құралдары жанбайтын материалдардан жасалған экрандармен қоршалады.

- Көлік сақталатын үй-жайларда, шатыр астында және ашық алаңшаларда:

        - көлiк құралдарын орналастыру жоспарының нормасынан асып кететін көлік құралдарын орнатуға, автомобильдер арасындағы қашықтықты төмендетуге; олардың және ғимараттардың (құрылыстардың) арасындағы қашықтықты азайтуға;

        - шығу қақпалары мен өту жолдарына заттарды үйіп қоюға; ұста, термиялық, дәнекерлеу, сырлау және ағашпен өңдеу жұмыстарын жүргiзуге, сондай-ақ тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолданып бөлшектердi шаюға;

        - көлiк құралдарын отын бактарынан, отын өткiзгiштерi мен карбюраторлардан ағу болғанда, сондай-ақ электр жабдығы бұзылған жағдайда отын бактарының қылталарын ашық қалдыруға;

        - пайдаланылған жанар-жағармай материалдарын, сүзгiлердi, ескi-құсқы нәрселерді жинауды жанбайтын материалдардан жасалған, жабылатын қақпақтармен жабдықталған сыйымдылықтарға қарастыру керек;

        - аккумуляторларды тікелей көлiк құралдарында, сондай-ақ осы мақсатқа икемделмеген үй-жайларда оталдыруға;

        - қозғалтқыштарды ашық отпен жылытуға (алау, шырақтар, дәнекерлеу шамдары), жарықтандыру үшiн ашық от көздерiн пайдалануға;

        - жалпы тұрақтарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, сондай-ақ жанғыш газдарды тасымалдау үшiн көлiк құралдарын пайдалануға;

        - тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың сыйымдылықтарын сақтауға;

        - қозғалтқыштарын жылытуға, ашық отты қолданып, жөндеу жұмыстарын жүргiзуге, сондай-ақ жөндеу және басқа да жұмыстар жүргiзілген кезде жарықтандыру үшiн ашық от көздерiн пайдалануға жол берiлмейдi.

- Газ тәрiздi отынмен жұмыс iстейтiн көлiк құралдарын пайдалану кезiнде:

- газды қоректену жүйесi техникалық бұзылған (герметикалық емес) көлiк құралдарын жабық үй-жайға тұраққа қоюға жол берiлмейдi;

- көлiк құралын түнгi немесе ұзақ тұраққа қойған кезде шығын вентильдерiн жабу, магистральды газ құбырындағы барлық газды шығару қажет, одан кейiн iске қосуды өшiрiп, магистральды вентильдi жауып, аккумулятордағы "масса" ажыратылады;

- үй-жайлардан көлiк құралдары шығарылғаннан кейiн олар мұқият желдетiледi;

- қозғалтқышты iске қосуды тек отынның бiр түрiнде – газ немесе бензинде ғана жүзеге асыруға жол берiледi.

- Көлiк құралдарын (жеке көлiк түрлерiнен басқа) сақтайтын ашық алаңдар мен тұрақтарға арналған ғимараттар әрбiр 10 көлiкке 1 (бiреуден) келетiн сүйреткiш арқандармен (штангалармен) жабдықталады.

- Автомобильдердi жөндеуге арналған үй-жайларда (газ автомобильдерiнде баллондар газбен толтырулы болғанда) жанармай толтырылған багы бар автомобильдерге және май толтырылған картерлерге жөндеу жұмыстарын жүргiзуге жол берiлмейдi. Жұмыс аяқталғаннан кейiн үй-жай мен байқау шұңқырларын май сiңген, сүртiлген материалдардан тазартылады.

- Гараждың үй-жайы мен байқау шұңқырында әр ауысым жұмысы аяқталғаннан кейін қоқыстар мен қалдықтарды жинауды жүргізу керек. Гараждың запастағы қақпаларына өту жолдары әрдайым бос болу керек. Гаражда ұста, термиялық, дәнекерлеу, сырлау және ағашпен өңдеу жұмыстарын жүргiзуге, сондай-ақ тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолданып бөлшектердi шаюға жол берілмейді.

- Көлiк құралдарын шағын жөндеу мен оларға ағымдық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған әрбiр алаңшада өртке қарсы құрал-сайман жиынтығы бар өрт сөндiру қалқаны орнатылады. Көлiк құралдары ашық сақталатын гараждардың үй-жайлары мен алаңшаларына өрт немесе басқа да төтенше жағдайлар болған кезде көшiруге кедергi жасауы мүмкiн заттар мен жабдықтарды үйіп қоюға жол берiлмейдi. Көлiк құралдары ашық сақталатын гараждардың үй-жайлары мен алаңшалары таза ұсталады. Төгiлген жанар-жағармай материалдарына құм себілiп, дереу жиналады.

- Автокөлікке күтім жасау және жөндеу орындарында:

- автомобильдердің бөлшектерін, агрегаттарды, сондай-ақ арнайы киімді және т.б. мұнай өнімдерімен жууға және сүртуге;

- бакта тесік болғанда, отынды алдын ала аққызып алмай, көлікті қоюға;

- ЖЖМ құйылған автомобильдерде өртке қауіпті жөндеу жүргізуге;

- шығу қақпалары мен өту жолдарына заттарды үйіп қоюға;

- өртке қауіпті жүктер тиелген автомашиналарды сақтауға;

- бензин багының оттығы ашық көлікті ұстауға;

- бензин, дизель отынын, газды баллонды сақтауға (автомобильдерде құрастырылған бактағы отын мен баллондағы газды қоспағанда);

- тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар болған ыдысты сақтауға тыйым салынады.

- Автомобильдердің өртенуін алдын алу үшін мына шарттарды орындау керек:

- қозғалтқышты және басқа тораптарды ЖЖМ-дан тазарту;

- отын және электрлік жабдығы бұзылған автомобильдерді пайдалануға жол бермеу;

- автомобильдерде май және мұнай өнімдері сүртілген лас материалдарды, арнайы киімді, кузовта немесе салонда  тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қалдырмау.

- Гараждың үй-жайы мен байқау шұңқырында әр ауысым жұмысы аяқталғаннан кейін қоқыстар мен қалдықтарды жинауды жүргізу керек. Гараждың запастағы қақпаларына өту жолдары әрдайым бос болу керек. Гаражда ұста, термиялық, дәнекерлеу, сырлау және ағашпен өңдеу жұмыстарын жүргiзуге, сондай-ақ тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолданып бөлшектердi шаюға жол берілмейді.

- Автомобильдерді сақтауға арналған үй-жайларда:

қозғалтқыштарды ашық отпен жылытуға, сондай-ақ техникалық байқау, жөндеу және басқа жұмыстар жүргізу кезінде оны жарық беру үшін пайдалануға;

автомобильді қосулы қалпында қалдыруға жол берілмейді.

- Автомобильдердi жөндеуге арналған үй-жайларда (газ автомобильдерiнде баллондар газбен толтырулы болғанда) жанармай толтырылған багы бар автомобильдерге және май толтырылған картерлерге жөндеу жұмыстарын жүргiзуге жол берiлмейдi. Жұмыс аяқталғаннан кейiн үй-жай мен байқау шұңқырларын май сiңген, сүртiлген материалдардан тазартылады.

- Аккумулятор станцияларының зарядтау үй-жайларында дәнекерлеу жұмыстарын немесе дәнекерлеу шамын қолданылатын жұмыстар батарея зарядталып бiткеннен кейiн екi сағаттан соң және үй-жай мұқият желдетiлгеннен кейiн жүргiзiледi. Балқытып біріктіру немесе дәнекерлеу лампасымен жұмыс істеу кезінде үй-жайды үздіксіз желдету жүргізіледі. Дәнекерлеу орны үй-жайдың технологиялық жабдығынан отқа төзiмдi қалқандармен қоршалады.

### 14.1 Аккумулятор станцияларын ұстау тәртiбi

- Аккумулятор батареяларын зарядтау процесінде:

- ұшқын болмас үшiн сымдардың батарея клеммасына берiк жалғануы тексерiледi;

- батарея банкаларындағы тығындар ашық күйде ұсталады;

- зарядтау тогын қосу мен зарядталған аккумуляторларды сақтауға ағынды сорғы желдеткiш жұмыс iстеп тұрғанда ғана рұқсат берiледi;

- өткiзгiш жеке аккумуляторлардан зарядтау тогы өшiрулi тұрғанда ажыратылады;

- зақымдалған өткiзгiштердi тез арада жаңасымен ауыстырылады.

- Аккумулятор станцияларының зарядтау үй-жайларында дәнекерлеу жұмыстарын немесе дәнекерлеу шамын қолданылатын жұмыстар батарея зарядталып бiткеннен кейiн 2 сағаттан соң және үй-жай мұқият желдетiлгеннен кейiн жүргiзiледi. Балқытып біріктіру немесе дәнекерлеу лампасымен жұмыс істеу кезінде үй-жайды үздіксіз желдету жүргізіледі. Дәнекерлеу орны үй-жайдың технологиялық жабдығынан отқа төзiмдi қалқандармен қоршалады.

- Аккумулятор станцияларының үй-жайларында:

- темекi шегуге, от жағуға, электр қыздырғыш аспаптарын пайдалануға;

- бiр ауысымдық қажеттiлiктен артық қышқылды, сiлтiнi немесе электролиттi сақтауға;

- жұмыс орнында арнайы киiмдi және басқа да бөгде заттарды қалдыруға жол берiлмейдi.

### 14. 2 Жарылу, өрт қаупі бар және өрт қаупі бар заттар мен материалдарды тасымалдау тәртiбi

- Жанғыш газдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды тасымалдайтын автоцистерналар сенімді жерге тұйықтағышпен, "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентiне сәйкес өрт сөндіргіштермен, киізбен, салмағы кемінде 25 кг құмы бар ыдыспен жабдықталады және жүктің қауіптілік дәрежесіне сәйкес таңбаланады, ал пайдаланылған газ жүретін құбырлар жарамды ұшқын өшіргіштермен жабдықталады.

- Резервуарларға, цистерналарға, ыдыстарға сұйықтық толтырмас бұрын өлшеу құрылғысының жарамдылығы тексерiледi.

- Резервуардағы сұйықтық деңгейiн өлшеу және сынама алу тәулiктiң күндiзгi уақытында жүргiзiледi. Тәулiктiң түнгi уақытында жұмыс iстейтiндер жарылысқа қауiпсiз күйдегi аккумулятор фонарьларын ғана пайдаланады.

- Найзағай кезiнде, сондай-ақ өнiмдi толтыру немесе ағызып шығару кезiнде деңгейдi қолмен өлшеуге немесе сынама алуға болмайды.

- Сынама алу құралдары ұшқын бермейтiн материалдан дайындалады және жерге қосылады.

- Ыдыстарды тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен толтыру және босату жарамды қосқыштары бар құбырлар мен шлангiлер арқылы және тиiстi ысырмалардың дұрыс ашылып-жабылуын, шлангiлер мен құбырлардың тығыз қосылуын тексергеннен кейiн ғана жүзеге асырылады. Тиек арматурасы ашылады.

- Резервуарларға, сыйымдылықтарға өнiмдi "құлама ағыспен" беруге болмайды. Резервуарды толтыру (босату) жылдамдығы резервуарға орнатылған тыныс алу және сақтандыру клапандарының (немесе желдеткiш келте құбырлардың) жиынтық өткiзу қабiлеттiлiгiнен аспайды.

  - ЖЖМ сақтауға қойылатын талаптар

- ЖЖМ тұрақты сақтау учаскесі ғимараттардың, құрылыстардың қабырғаларынан кемінде 5 м арақашықтықта жанбайтын материалдан жасалған қоршаумен оқшауланады. Қақпаның биіктігі - кемінде 2 м.

- ЖЖМ сақтау орнына өтетін барлық жол жеткілікті жарықтандырылу керек. ЖЖМ қабылдау және сақтау үшін стационарлық жабдық (бактар, резервуарлар) отқа төзімді  фундаментке берік орнатылады.

- Резервуарлардың айналасына біліктер (үймелер) салынады. Біліктер мен резервуарлар арасы мұқият тегістеліп,  құм төселеді. Біліктер мен одан өтетін жолдар дұрыс қалыпта ұсталады. Резервуарлардың тыныс алу клапандары айына бір рет техникалық төлқұжатқа сәйкестікке тексеріледі, ал ауа температурасы 0°С  төмен болса — онкүндікте бір рет. Тыныс алу арматурасын тексеру кезiнде клапандар мен торлар мұздан тазартылады. Оларды тек өртке қауiпсiз тәсiлдермен ғана жылыту керек.

- Мұнай өнімдерін бөшкелерде сақтау кезінде жікқабаттар арасындағы арақашықтық 1 м кем болмау керек. Барлық бөшке тығыны жоғары күйінде, домалап кетуден сақтайтын арнайы ағаш тірегіште сақталады. Бөшкелерді жинау кезінде олардың арасына кездейсоқ соққы кезінде ұшқындардың болуынан сақтайтын ағаш төсемдер салынады. Барлық бос ыдыс жуылуы, кептірілуі тиіс, осында күйінде ғана одан әрі сақталуға жатады.

- Өңделген майды гараждың аумағындағы үй-жайдан тыс орнатылған бөлек ыдыста жинау керек. Бұл ыдыстар қабылдау пункттеріне апару жолымен мерзімді босатылып тұру керек. Өңделген майды ортақ кәрізге немесе топыраққа төгуге тыйым салынады.

- Отпен жұмыс жүргізу тәртібі

- Дәнекерлеу және отпен жүргізілетін басқа да жұмыстар орындары:

- осы мақсаттарда арнайы жабдықталған цехтарда, шеберханаларда немесе ашық алаңдарда ұйымдастырылатын тұрақты;

- отты жұмыстар тiкелей салынып жатқан немесе қайта жаңартылып жатқан ғимараттарда, тұрғын үйлерде және басқа да құрылыстарда, кәсiпорын аумақтарында жабдықты жөндеу немесе құрылыс құрылымдарын монтаждау мақсатында уақытша етiп көзделеді.

- Дәнекерлеу шеберханасында 10-нан аспайтын дәнекерлеу бекеттері болған жағдайда әрбiр бекет үшiн оттегi және жанғыш газы бар бiр қосалқы баллоннан болуға болады. Қосалқы баллондар жанбайтын материалдардан жасалған қалқандармен қоршалады немесе шеберханаларға арнайы жапсарлас құрылыстарда сақталады.

- Тұрақты дәнекерлеу жұмыстарын жүргiзу ұйымдастырылған үй-жайлардағы едендер жанбайтын материалдардан жасалады.

- Дәнекерлеу және басқа да отты жұмыстарды белгiленген тәртiппен техникалық минимумнан өткен және өрт қауiпсiздiгi ережесiнiң талаптарын бiлуi бойынша сынақ тапсырған адамдар жүргiзедi.

- Уақытша электрмен дәнекерлеу және отпен жүргізілетін басқа да жұмыстарды жүргiзу орындары тек объект басшысының немесе оның мiндеттерiн атқарушы адамның жазбаша рұқсатымен (осы Стандартқа 5-қосымша)  ғана анықталады.

- Өртке қауiпсiз орындарда жазбаша рұқсатты алмай-ақ отпен жүргізілетін жұмыстарды тек өрт-техникалық минимумы бағдарламасы мен осы Стандарттың талаптарын игерген тиiстi бiлiктiлiгі бар мамандар ғана жүргiзе алады. Жазбаша рұқсатты алмай-ақ отпен жүргізілетін жұмыстарды дербес жүргiзуге жiберiлген мамандардың тiзiмiн Сервистік фабриканың бас директоры бекiтедi.

- Уақытша (бiр жолғы) отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзуге рұқсат тек жұмыс ауысымына ғана берiледi. Егер бiрдей жұмысты жүргiзу кезiнде олар бiрнеше ауысым немесе күн бойы жүргiзiлетiн болса, қайта рұқсат алу қажет емес.

- Мұндай жағдайларда әрбiр келесi жұмыс ауысымына көрсетiлген жұмыс орындарын қайта тексергеннен кейiн жауапты адам бұрын берiлген рұқсатты растайды, ол жөнiнде тиiстi жазба жазады.

- Отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзілетін орындар алғашқы өрт сөндiру құралдарымен (өрт сөндiргiш, құм салынған жәшiк және күрек, суы бар шелек) қамтамасыз етiледi. Объектiде iшкi өртке қарсы су құбыры болған жағдайда отпен жүргізілетін жұмыстар жүргiзілетін орынға өрт крандарынан оқпандары бар өрт сөндіру түтіктерi төселедi. Отпен жүргізілетін жұмыстармен айланысатын барлық жұмысшылар алғашқы өрт сөндiру құралдарын орынды пайдаланады.

- Отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзуге жауапты адам жұмыс орнында өрт сөндiру құралдарының болуын тексередi.

- Отпен жүргізілетін жұмыстарды тұрақты жүргiзуге арналған орындарды өрт қауiптi және жарылыс, өрт қауiптi үй-жайларда орналастыруға болмайды.

- Отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзу қарастырылатын технологиялық жабдық:

- жарылыс, өрт қауiптi заттардан босату;

- қолданыстағы коммуникациялардан (отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзуге дайындық үшiн қолданылатын коммуникациялардан басқа) ажырату;

- алдын ала тазалау, жуу, булау, желдету, жұту және флегматизациялау арқылы жарылыс, өрт қауiпсiз жай-күйiне келтiрiледi.

- Металдың қызған бөлiктерiнiң шектес үй-жайларға, көршiлес қабаттарға түсуiн болдырмау мақсатында барлық байқап тексеру, технологиялық және басқа да люктер (шағын люктер), желдеткiш, монтаждау және отпен жүргізілетін жұмыстар жүргiзiлетiн үй-жайлардың қалқаларындағы, қабырғалары мен қалқаларындағы басқа да ойықтар (тесiктер) жанбайтын материалдармен жабылады.

- Отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзу орны 5 метр радиуста жанғыш заттар мен материалдардан тазартылады.

- Жұмыстағы үзiлiс кезiнде, сондай-ақ жұмыс ауысымының соңында дәнекерлеу аппараты электр желiсiнен ажыратылады, шлангiлер жанғыш сұйықтықтар мен газдардан ажыратылады және босатылады, ал дәнекерлеу лампаларындағы қысым толықтай шығарылады.

- Жұмыс аяқталғаннан кейiн барлық аппаратура мен жабдық арнайы бөлiнген үй-жайға (орынға) жиналады.

- Отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзу кезiнде:

- аппаратура ақаулы болғанда жұмысқа кiрiсуге;

- жанғыш бояулармен (лактармен) жаңадан сырланған констукциялар мен бұйымдарда отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзуге;

- айлардың, бензиннiң, керосин мен өзге де жанғыш сұйықтықтардың iздерi бар киiм мен қолғапты пайдалануға;

- дәнекерлеу кабиналарында киiмдi, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар мен өзге де жанғыш материалдарды сақтауға;

- бiлiктiлiк куәлiгi мен өрт қауiпсiздiгi техникасы бойынша талоны жоқ оқушыларды, сондай-ақ жұмыскерлердi дербес жұмыс iстеуге жiберуге;

- электр сымдарының сығылған, сұйытылған және ерiтiлген газдары бар баллондармен жанасуына жол беруге;

- жанғыш және улы заттармен толтырылған, сондай-ақ қысымы мен электр кернеуi бар аппараттар мен коммуникацияларда жұмыс iстеуге;

- жабынға гидрооқшаулағыш пен буоқшаулағышты орнатумен, жанғыш және жануы қиын жылытқыштары бар панельдердi монтаждаумен, едендердiң төсемдерiн жапсырумен және жанғыш лактарды, желiмдердi, мастикалар мен өзге де жанғыш материалдарды пайдалана отырып, үй-жайларды қаптаумен қатар отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргiзуге;

- электр дәнекерлеушiмен және газ дәнекерлеушiмен (газ кескiшпен) бiр мезгiлде жабық сыйымдылықтар мен үй-жайлардың iшiнде жұмыс iстеуiне болмайды.

# 16 Оқыту және өртке қарсы нұсқама жүргізу тәртібі

- Өртке қарсы жабдықты пайдалануды, тексеруді және техникалық күтім жасауды жүзеге асыратын персонал, сондай-ақ өрт қауіпсіздігіне жауапты адамдар «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидалары және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарға» сәйкес үш жылда бір рет өрт-техникалық минимум бойынша оқу керек.

- Өртке қарсы нұсқама және өрт қауіпсіздігі бойынша сабақтар көрнекі құралдарымен жабдықталған үй-жайда өтеді.

- Өртке қарсы нұсқаманы өрт қауіпсіздігіне жауапты адам осы Стандартқа 1-қосымшаға сәйкес Өртке қарсы нұсқаманың үлгі бағдарламасы бойынша өткізеді.

- 17 Өртке қарсы жабдықтарға қойылатын талаптар

- 17.1 Өрт сөндіргіштер

- Өрт сөндіргіштерді орналастыру талаптары:

- өрт сөндіргіштердің саны мен орналастыру тәртібі өрт жарылыс қауіптілігі және өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлар санатының сыныптамасына сәйкес анықталады;

- үй-жайларды өрт сөндіргіштермен жабдықтау осы Стандартқа 6-қосымшада көрсетілеген нормаларға сәйкес жүргізілуі тиіс;

- автоматты стационарлық өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталған үй-жайлар нормативтік тиістіліктің 50 % есебінің негізінде қол өрт сөндіргіштермен қамтамасыз етіледі.

- өрттің ықтимал ошағынан бастап өрт сөндіргіш орналасқан жерге дейінгі қашықтық: 20 м2 ( қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар үшін); 30 м2 (А, Б және В1-В4 санаттарындағы үй-жайлар үшін); 40 м2 (Г санатындағы үй-жайлар үшін); 70 м2 (Д санатындағы үй-жайлар үшін) аспайтындай етіп көзделеді.

- өрт сөндіргіштер кез келген жерден оңай көрінетін, нақты белгіленген жерлерде орналастырылуы тиіс.

- өрт сөндіргіштерді асты тотығып кетпес үшін еденде немесе жерде сақтауға болмайды. Өрт сөндіргіштің жоғарғы бөлігі еденнен 1,1 м аспайтын  биіктікте және ашық тұрған есіктің шетінен кемінде 1,2 м қашықтықта ілінуі тиіс.

- Объектілердің өртке қарсы жағдайына жауапты тұлғалар қозғалмалы және жылжымалы өрт сөндіргіштерге ай сайын тексеру жүргізуі тиіс.

- Өрт сөндіргіштердің тексеру кезінде мынадай талаптар сақталуына назар аудару қажет:

- өрт сөндіргіш орнында тұр және ол қолжетімді. Оның орналасқан орны көрсету белгісімен белгіленуі немесе боялуы қажет;

- өрт сөндіргіш пайдаланылған жоқ – пломба, шпилька (егер бұлар жиынтықта болса) бүлінбеген;

- өрт сөндіргіштің құбыршегінде айтарлықтай жарық немесе бүлінім жоқ;

- өрт сөндіргіш бүлінбеген, тоттанбаған, әсіресе асты жемірілмеген.

- қысым манометрі жасыл қауіпсіз аймақта көрсетеді;

- өрт сөндіргіш жөндеуге жіберілген кездерде оның орнында әрқашан басқа өрт сөндіргіш орнатылуы қажет.

- Өрт сөндіргіштерді тексеру журналы Сервистік фабриканың өрт қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғасында сақталады (ол объектіде болмаған кезде журнал Қоғамның жауапты филиалында сақталады).

- Орын ауыстыратын өрт сөндіргішті орнату үшін негіздеме:

- пломбасы жұлынып қалуы;

- өрт сөндіргіш корпусының ішінде қысым жоқ (ішкі қысымы бар өрт сөндіргіштер үшін); өрт сөндіргіш корпусының деформациялануы немесе тоттануы;

- манометрі бұзылуы;

- жылдық тексеру жүргізілген күні көрсетілген заттаңбасы жоқ;

- құбыршегі жыртылған және өрт сөндіргішті қолдануға мүмкіндік бермейтін механикалық сипаттағы бүлінімдер.

- Өрт сөндіргіштің барлық түрін қуаттау және қайта қуаттау өндіруші зауыттың технкиалық құжаттамасына сәйкес жүргізілуі қажет. Өрт сөндіргіштерді қуаттау және қайта қуаттау мамандандырылған ұйымдарда жүзеге асырылады.

- Өрт сөндіргіштер қолданылғаннан кейін бірден немесе газбен өрт сөндіретін не газды ығыстыратын заттың ағуы бір жылдағы ұйғарынды мәннен  асып кеткен жағдайда қайта қуатталады.

- Әрбір өрт сөндіргіш және ығыстырушы газы бар баллон кемінде 5 жылда бір рет қуатталады, өрт сөндіргіштің корпусы өрт сөндіретін заттың қалдықтарынан толықтай тазартылады, сырты мен іші тексеріледі, сондай-ақ өрт сөндіргіштің корпусының, іске қосу ұшының, құбыршегі мен өшіру құрылғысының беріктігіне гидравликалық сынақ және тығыздығына пневматикалық сынақ жүргізіледі. Өрт сөндіргіштерді сынау мамандандырылған ұйымдарда жүзеге асырылады.

- Механикалық бүлінімдер мен тоттану белгілері анықталған жағдайда өрт сөндіргіштің корпусы мен тораптарына мемлекеттік, мемлекетаралық, Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген халықаралық стандарттардың және белгіленген тәртіппен бекітілген өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес беріктік сынақтары жүргізіледі. Корпусы бүлінген немесе тоттанған өрт сөндіргіштерді пайдаланудан алып, жаңасына ауыстыру қажет.

Сынақтардан сәтті өткен өрт сөндіргіш кептіріліп, боялуы (қажет болған жағдайда) және өрт сөндіретін затпен қуатталуы қажет.

## 17.2 Өрт сөндіру крандары мен жеңдері

- Ішкі өрт сөндіру крандарының су жіберуін тексеру жылына екі рет (көктемде және күзде) жүргізіледі. Өртті сумен қамтудың ішкі жүйелерін тексеру нәтижелері осы Стандартқа 3-қосымшаға сәйкес актіленеді.

- Өрт сөндіру жеңдерін жаңа орамдарға ауыстыру ішкі өрт сөндіру крандарын тексеру кезінде жылына екі реті (көктемде және күзде) орындалады.

- Ішкі өрт сөндіру крандарын тексеру кезінде мынадай талаптарға назар аудару қажет:

- жең бағана мен кранға жалғанып тұруы тиіс. Бағана катушкадан салбырап немесе жеңде жатуы тиіс;

- катушка еркін жұмыс істейді. Оған жеңді бірнеше метрге созу арқылы көз жеткізуге болады;

- жеңге қысым түсіп тұрған жоқ және катушканың тірегі мықты;

- жең сынбаған және жарығы жоқ, ол барабанға ұқыптылықпен оралған.

## 17.3 Өрт гидранттары

- Сыртқы өрт гидранттары жылына екі рет (көктемде және күзде) тексеріледі. Тексеру нәтижелері осы Стандартқа 3-қосымшаға сәйкес актіленеді.

- Қысқа мезгілде мұз қатып қалмауы үшін сыртқы өрт гидранттары жылы оралады. Гидрант және гидранттарға кіретін жолдар қар мен мұздан тазартылады.

- Өрт топтарының ғимаратына өтетін жолдардың бойынмен, сондай-ақ гидранттар орналасқан орындарда көрінетін жерлерде "ӨГ" әріптік индексі және құбырдың диаметрі көрсетілген нұсқағыштан бастап гидрантқа дейінгі қашықтық метрдегі цифрлық мәндермен жазылған жарықтандырылған немесе флуоресцентті нұсқағыш орнатылады.

- 17.4 Өрт шкафтары

- Өрт шкафтары өрт крандары клапаны бар бұру тетігі үй-жайдың еденінің үстінен 1,35 ± 0,15 м биіктікте болатындай етіп орнатылады.

- Шкафтың есігінде "ӨК" әріптік индексі, өрт кранының реттік нөмірі, өртке қарсы қызметті шақыру нөмірі (101, 112) және жақын өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапты тұлға туралы ақпарат (аты-жөні, лауазымы, телефон нөмірі) көрсетіледі.

- Өрт шкафтары пломбаланады.

- Өрт шкафтарының ішінде өрт сөндіргіштер орналасқан жағдайда, есіктерінде өрт сөндіргіштің тиісті белгілері көрсетіледі.

  - Автоматты өрт сөндіру және өрт сигнализациясы жүйелері

- Өрт автоматикасы жүйелерінің жабдығымен және қондырғыларыме жабдықталуы тиіс объектілердің тізбесі СН РК 2.02-112002 құрылыс нормаларының талаптарына және ҚР басқа да нормативтік құжаттарына сәйкес анықталады.

- Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары пайдалануға енгізілген сәттен бастап әрбір объектіде мамандандырылған ұйымды тарту арқылы техникалық күтім жасау және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын жүргізу ұйымдастырылады.

- Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық күтім жасау және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарына мыналар кіреді:

жоспарлы профилактикалық жұмыстарды жүргізу;

бұзылымдарды жою және ағымдағы жөндеу жүргізу.

- Техникалық күтім жасау және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарының кезеңділігі күтім жасалатын өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының техникалық құралдарын пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес қабылдау-тапсыру, құрастыру-іске қосу жұмыстары кезінде белгіленеді және шартта көрсетіледі.

- Техникалық күтім жасау және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын орындау кезінде өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары ажыратылуына байланысты объектінің өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар осы өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларымен қорғалатын объектілердің өрт қауіпсіздігін орнын алмастыратын іс-шаралармен қамтамасыз етуі тиіс.

# Ұнтақты өрт сөндіргішті қолдану тәртібі

- Ұнтақты өрт сөндіргішті қолданысқа келтіру тәртібі:

- Өрт сөндіргішті ұстағышынан алып, өрт ошағына қарай алып бару.

- Пломбасын жұлып, мұрындығын немесе фиксаторын суырып алу.

- Өрт сөндіргіштің кеңернеуін жанып жатқан материалдарға, өнімге немесе жабдыққа қарай бағыттап, құрылғының тиекті-іске қосу тетігін басу.

- Ұнтақ ағынын жалынның негізіне қарай бағыттау қажет, бұл ретте жанып жатқан жерге ұнтақ толықтай шашырауы тиіс; ауданы 2м2 асатын алаңдағы және жанғанына 1 (бір) минуттан аса уақыт өткен жаңғыш сұйықтықты өшіру үшін бірнеше адам бір уақытта бірнеше өрт сөндіргішпен жұмыс істеуі тиіс. Кернеуі 1000 В-тан асатын электрқондырғыларын өшіру өрт сөндіргіштің құбыршегінен тоқ өткізгіш бөліктерге дейін кемінде бір метр қашықтықтан жүргізілуі қажет.

### 19 Эвакуациялау жоспарын жасауға қатысты талап

- Ғимараттар мен құрылыстарда (тұрғын үйлерден басқа) қабатта бір мезгілде 10-нан астам адам болған кезде өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуциялау жоспарлары әзірленеді.

- Эвакуациялау жоспарлары графикалық және мәтіндік бөлімдерден тұрады.

- Графикалық бөлім ғимаратты немесе құрылысты эвакуациялық шығу жолдарын (саты торларын, сыртқы ашық сатыларды, тікелей сыртқа шығу жолдарын), көрермендер мен қызмет көрсетуші персоналдың қозғалыс маршруттарын, сондай-ақ қол өрт хабарлағыштары түймелерінің, телефон аппараттарының, өрт сөндіру құралдарының (өрт сөндіру крандарының, өрт сөндіргіштердің) орналасқан орындарын көрсете отырып, әр қабатты (әр секторды) жоспарлауды қамтиды.

- Мәтіндік бөлімде адамдарды эвакуациялаудың тәртібі мен реті, қызмет көрсетуші персоналдың міндеттері, сондай-ақ жарыстарға немесе мәдени ойын-сауық іс-шараларына өрт туралы хабарлау және адамдарың эвакуациялық шығу жолдарына қозғалысын ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету жөніндегі күштерін жұмылдыру жазылады.

- Эвакуациялау жоспарлары ғимараттың әрбір қабатындағы эвакуациялық шығу жолдарында дәліздің ұзындығы бойынша 20 м аспайтын қашықтықта ілінуі тиіс.

- Графикалық бөлімдегі белгілердің толық жазылуы эвакуациялау жоспарының астында мемлекеттік және орыс тілдерінде беріледі.

- 1-қосымша

(міндетті)

### Өртке қарсы нұсқаманың үлгі бағдарламасы

1. Өрт және жарылыс қауіптілігі жағдайлары бойынша ұйымның (өндірістің) ерекшелігі мен өзгешіліктері туралы жалпы мәліметтер.

2. Қызметкерлердің міндеттері және олардың өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға жауапкершілігі.

3. Ұйымдағы өртке қарсы режиммен таныстыру.

4. Өртке қарсы режимді сақтау жөніндегі бұйрықтармен, өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқамалармен таныстыру.

5. Өрттің алдын алу және оны сөндіру бойынша жалпы шаралар:

құрылымдық бөлімшелердің, цехтарды, учаскелердің басшылары үшін (гидранттар мен ішкі өрт крандарын тексеру және сынау, өрт сөндіргіштерді, автоматты өрт сөндіру және дабыл құралдарын зарядтау мерзімдері, цех немесе учаске персоналын алғашқы нұсқамадан өткізу бағдарламасымен таныстыру, жеке және ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тағы басқа да өрт қауіпсіздігі талаптары мен қағидалары);

қызметкерлер үшін (жану немесе өрт кезіндегі іс-әрекеттер, өрт туралы өрт сөндіру бөліміне және тікелей басшыға хабарлау, жануды немесе өртті сөндіру тәсілдері мен құралдары, жеке және ұжымдық қауіпсіздік құралдары мен шаралары, объектіде белгіленген өртке қарсы режимді білу және сақтау).

6. Алғашқы өрт сөндіру құралдарының, гидранттардың, су қоры мен құм, эвакуациялау жолдары мен шығу жолдарының орналасу орындарымен танысу (эвакуациялау жоспарына сәйкес). Тиісті үй-жайлар мен аумақтарды аралау.

7. Қолданылатын шикізаттың, материалдардың және дайындалатын өнімнің өрт қауіпті қасиеттері. Технологиялық үдерістің өрт қауіптілігі.

8. Өрт сөндіргіштердің түрлері және оларды өрттің сыныбына (жанғыш заттың түріне, жабдықтың ерекшелігіне) қарай қолдану.

9. Электр қондырғылары мен өндірістік жабдықты сөндіру кезіндегі талаптар. Өрт кезінде және эвакуациялау жолында қою түтіндеген кезде нұсқамадан өтушінің жүріс-тұрысы мен іс-қимылы.

10. Өрт туралы хабарлау тәсілдері. Өрт шыққан кездегі жеке қауіпсіздік шаралары. Зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсету тәсілдері.

11. Практикалық сабақ.

- 2-қосымша

(ұсынылатын нысан)

Алғашқы өрт сөндіру құралдарын есепке алу журналы

__________________________________________________________

(ұйым)

Басталды     «___» ________ 202__ж.

Аяқталды «___» ________202__ж.

| № р\н | Алғашқы өрт сөндіру құралының атауы | Өндіріс атауы (орналасқан орны) | Зауыттық/ түгендеу нөмірі | Жай-күйі/ жиынтығы | Соңғы қайта қуаттау/сынауһтан өткізу күні (өрт сөндіргіштер үшін) | Келесі қайта қуаттау/сынауһтан өткізу күні (өрт сөндіргіштер үшін) | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 3-қосымша

(міндетті)

Нысан

### Су өткізу желісінің су жіберуін тексеру актісі

| ___________________ қ. | 20__ж. "___"__________ |
| --- | --- |

Комиссия мынадай құрамда:

Төрағасы _________________________________________________________

Комиссия мүшелері ________________________________________________

_________________________________________________________________

орнатылған өрт гидранттары бар су өткізу желісін тексерді.

Тексеру нәтижелері:

Су өткізу желісінің түрі: _______; диаметрі: ____ миллиметр (бұдан әрі – мм).

Желідегі қысым: ______ атмосфера (бұдан әрі – атм.);

Орнатылған өрт гидранттарының өлшем-түрі___________;

Су жіберуді тексеру тәсілі ___________________________________________

Нақты су жіберуі: секундына _______ литр (бұдан әрі – л/с).

Қажетті су жіберуі: __________ л/с.

Комиссияның қорытындысы: ________________________________________

Комиссия мүшелері: _____________________________________

(қолы) ______________________________________ (қолы)

Нысан

### Өрт гидранттарын тексеру актісі

| ___________________ қ. | 20__ ж. "___"____________ |
| --- | --- |

Тексеру жүргізген ұйымның атауы: __________________________________

Комиссия мынадай құрамда:

Төрағасы ________________________________________________________

Комиссия мүшелері _______________________________________________

Өрт гидрантының сипаты және таңбалануы:

әзірлеушінің атауы, мекенжайы және тауарлық белгісі __________________

әзірлеушінің жүйесі бойынша шартты белгілемесі ______________________

зауыт нөмірі ______________________________________________________

өрт гидрантының биіктігі, _______________________________________ мм;

корпустың ішкі диаметрінің шартты саңылауы, ________________________;

шығарылған жылы ________________________________________________

Тексеріп-қарау шарты ______________________________________________

Өлшеу құралдары және сынау жабдығы туралы деректер: ______________

________________________________________________________________

Тексеру нәтижелері:

су өткізу құдығының люгі мен қақпағының, ниппельдің қақпақтары мен оймасының, штанганың үстіңгі шаршысының және өрт гидранты корпусының жарамдылығы

_________________________________________________________________

құю құрылғысының жұмысқа қабілеттілігі _____________________________

өрт гидрантының корпусында және құдықта судың болуы _______________

клапанның (ысырманың), сондай-ақ жұмыс қысымы кезінде қосқыштардың және тығыздамалардың герметикалығы ____________________

өрт бағанын орнату кезіндегі өрт гидрантының жұмысқа қабілеттілігі

__________________________________________________________________

өрт гидрантын ашу немесе жабу шарттары ____________________________

су өткізу желісіндегі 0,4-тен бастап 0,6-ға дейінгі МПа қысымның диапазонында су шығысы (су беру) _____________________________________

Су беруді тексеру тәсілі ____________________________________________

Нақты су беруі: ___________ л/с.

Қажетті су беруі: __________ л/с.

Комиссияның қорытындысы: ________________________________________

Комиссия мүшелері: ______________________________________________

(қолы)

- 4-қосымша

(міндетті)

Өрт-жарылыс қауіпті үй-жайлардың санаттары

| Үй-жай санаты | Үй-жайда орналасқан (айналымдағы) заттар мен материалдардың сипаттамасы |
| --- | --- |
| А (жарылыс-өрт қауіптілігі жоғары) | Жанатын газ, тұтану температурасы 280С аспайтын жарылыс қаупі бар бу-газ-ауа қоспаларын қалыптастыратын, тұтанғанда үй-жайда есептік жарылыс қысымының 5 кПа асатын мөлшердегі ТЖС. Сумен өзара байланысқа түскенде жарылатын және жанатын заттар мен материалдар. Үй-жайда есептік жарылыс қысымы 5 кПа асады. |
| Б (жарылыс-өрт қауіптілігі) | Жанатын шаң немесе талшық, тұтану температурасы 280С асатын ТЖС, жарылыс қаупі бар шаң-ауа немесе бу-ауа қоспаларын қалыптастыратын, тұтанғанда үй-жайда есептік жарылыс қысымы 5 кПа асатын мөлшердегі ЖС. |
| В1-В4 (жарылыс-өрт қауіптілігі) | Жанатын және қиын жанатын сұйықтықтар, жанатын қатты және қиын жанатын заттар мен материалдар (соның ішінде шаң мен талшық), сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара байланысқа түскен кезде жанатын заттар мен материалдар, олар орналасқан немесе айналымдағы үй-жайлар А немесе Б санаттарына жатпаған жағдайда. |
| Г (жарылыс-өрт қауіптілігі орташа) | Ыстық, қыздырылған немесе балқытылған күйінде өңдеу үдерісі сәулелі жылу, ұшқын және жалын шығатын жанбайтын заттар мен материалдар; өртелетін немесе жанармай ретінде пайдаға асырылатын, жанатын газдар, сұйықтықтар мен қатты заттар. |
| Д (жарылыс-өрт қауіптілігі төмен) | Суық күйдегі жанбайтын заттар мен материалдар |

- 5-қосымша

(міндетті)

### Отпен байланысты жұмыстарды жүргізуге рұқсат

"___" ________ 20____ ж.

Объект _________________________________________________________

________________________________________________________________

(Т.А.Ә.)

жұмыстардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мынадай іс-шараларды орындағаннан кейін:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(отпен байланысты нақты қандай жұмыстар екенін және ол жүргізілетін

жерді көрсету)

жүргізуге рұқсат берілді.

Рұқсат:

20__ ж "___" ___________ сағ. "___" бастап,

20__ ж. "___" ___________ сағ. "___" дейін жарамды

Бас инженер __________________

(қолы)

Рұқсат

20__ ж. "___" _______ сағ. "___" бастап,

20__ ж. "___" ___________ сағ. "___" дейін ұзартылды.

Бас инженер __________________

(қолы) _____________________________________________________________ жүргізу

(қандай жұмыс екенін көрсету)

Жұмыстар мынадай өрт қауіпсіздігі талаптары орындалған жағдайда атқарылады.

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

20__ж. сағ. "___" бастап "___"_________ дейін

Рұқсат:

20__ж. сағ. "___" бастап, "___"_________ дейін ұзартылды.

Өрт қауіпсіздігі шаралары мен рұқсатта ұсынылған іс-шараларды орындау туралы нұсқама алдым:

___________________________________________________________________

(жұмысты жүргізетін адамның қолы)

- 6-қосымша

(міндетті)

### Алғашқы өрт сөндіру құралдарының нормалары

| Ғимараттар, үй-жайлар, қоймалар мен құрылыстар | Өлшем бірліктері | Алғашқы өрт сөндіру құралдарының саны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОП-10 маркасындағы өрт сөндіргіш, дана | Өрт қалқанының жиынтығы | Сыйымдылығы 250 л және 2 шелек, суы бар күбілер, дана |
| Салынып және реконструкцияланып жатқан ғимараттар | 100 м2 еден ауданына | 1 | - | - |
| Кеңселер үй-жайы | 100 м2 еден ауданына | 1 | - | - |
| Жанғыш материалдар болған жағдайда шаруашылық қоймалары | 50 м2 еден ауданына | 1 | - | - |
| Өртенбейтін материалдардың жабық қоймалары | 100 м2 еден ауданына | 1 | - | - |
| Тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтар ыдыстарының қоймалары | 50 м2 еден ауданына | 1 | - | - |
| Сығымдалған, сұйылтылған және ерітілген газдары бар баллондар қоймасы | 50 м2 еден ауданына | 1 | 1 | - |
| Жылу генераторлары мен калориферлерді орнату орындары | 50 м2 еден ауданына | 1 | - | - |
| Ашық автомашина тұрақтары | 200 м2 еден ауданына | 1 | 1 | - |
| Газбен дәнекерлеу және электрмен дәнекерлеу цехтері | 50 м2 еден ауданына | 1 | 1 | - |
| Жабық автомашина тұрақтары | 200 м2 еден ауданына | 2 | - | - |

Ескертпе:

1. Осы кестеде көрсетілмеген қоймалар мен құрылыстардың алғашқы өрт сөндіру құралдарының қажетті саны тиісті ҚР тиісті нормативтік құжаттарымен бекітілген нормаларға сәйкес айқындалады.

- ОП-10 маркасындағы бір өрт сөндіргіш ОП-5 маркасындағы екі өрт сөндіргішке тең.